Sistema de Irrigação Automatizada com Integração IoT, API e Inteligência Artificial

1. Visão Geral do Projeto

O presente projeto consiste no desenvolvimento de um sistema de irrigação automatizada baseado em Internet das Coisas (IoT), utilizando um microcontrolador ESP32, sensores ambientais, uma API REST e um banco de dados relacional MySQL. O sistema tem como objetivo monitorar as condições ambientais de uma planta e tomar decisões automáticas de irrigação com base em inteligência artificial.

A arquitetura do sistema é distribuída e composta por quatro camadas principais:

- Camada de aquisição de dados (ESP32 + sensores)

- Camada de comunicação (API REST)

- Camada de processamento e decisão (Inteligência Artificial)

- Camada de persistência (Banco de Dados MySQL)

2. Aquisição de Dados (ESP32)

O ESP32 é responsável por coletar os dados ambientais por meio de sensores conectados ao dispositivo. Os parâmetros monitorados são:

- Temperatura ambiente (°C)

- Umidade do ar (%)

- Umidade do solo (%)

A leitura da umidade do solo é realizada por meio de um sensor analógico, cujo valor bruto (0 a 4095) é convertido para uma escala percentual (0% a 100%). Já a temperatura e umidade do ar são obtidas por meio de um sensor digital DHT11.

Após a leitura, os dados são organizados em formato JSON e enviados para a API por meio de uma requisição HTTP do tipo POST.

3. Comunicação com a API

A API, desenvolvida em Python utilizando o framework Flask, atua como intermediária entre o ESP32 e o banco de dados, além de executar o modelo de inteligência artificial.

O fluxo de comunicação ocorre da seguinte forma:

- O ESP32 envia os dados dos sensores para o endpoint /receber_dados.

- A API recebe os dados e os valida.

- Os dados são utilizados como entrada para o modelo de IA.

- A decisão gerada (irrigar ou não) é retornada ao ESP32.

- O ESP32 executa a ação e posteriormente confirma a execução via endpoint /confirmar_acao.

4. Persistência dos Dados (MySQL)

O sistema utiliza um banco de dados MySQL com três tabelas principais:

4.1 tbSensors

Armazena os dados brutos coletados pelos sensores:

- Umidade do solo

- Umidade do ar

- Temperatura

- Timestamp da coleta

4.2 tbIAdecision

Armazena as decisões tomadas pela inteligência artificial:

- Referência à leitura dos sensores

- Decisão de irrigação (0 ou 1)

- Nível de confiança (accuracy)

- Timestamp

4.3 tbIrrigationActions

Armazena a execução real da ação:

- Referência à decisão da IA

- Ação executada (0 = não irrigou, 1 = irrigou)

- Timestamp

Essa separação permite rastreabilidade completa entre dados coletados, decisões tomadas e ações executadas.

5. Processo de Tomada de Decisão (Inteligência Artificial)

O sistema utiliza um modelo de classificação supervisionada baseado no algoritmo Random Forest, que pertence à classe de métodos de aprendizado de máquina conhecidos como “ensemble learning”. Esse tipo de modelo combina múltiplas árvores de decisão para produzir uma resposta mais robusta e menos suscetível a erros individuais.

5.1 Estrutura do Modelo

O modelo é treinado com três variáveis de entrada (features):

- Temperatura (°C)

- Umidade do ar (%)

- Umidade do solo (%)

Essas variáveis formam um vetor de entrada no formato:

X = [temperatura, umidade_ar, umidade_solo]

A saída do modelo é uma variável categórica binária:

- 1 → Irrigar

- 0 → Não irrigar

5.2 Funcionamento do Random Forest

O algoritmo Random Forest é composto por várias árvores de decisão independentes. Cada árvore é treinada com subconjuntos aleatórios dos dados (bagging) e realiza decisões com base em regras do tipo:

- Se umidade do solo < valor limite → seguir ramo A

- Caso contrário → seguir ramo B

Cada árvore gera uma decisão individual (0 ou 1). A decisão final do modelo é obtida por votação majoritária entre todas as árvores:

Decisão final = modo (decisões das árvores)

Esse processo reduz o risco de overfitting e aumenta a generalização do modelo.

5.3 Cálculo de Probabilidade (Predict Proba)

Além da decisão final, o modelo calcula a probabilidade associada a cada classe utilizando o método predict_proba.

Para uma entrada X, o modelo retorna um vetor de probabilidades:

P(X) = [P(não irrigar), P(irrigar)]

Essas probabilidades são calculadas com base na proporção de árvores que votaram em cada classe. Por exemplo:

- Se 40 árvores votarem por “irrigar” e 10 por “não irrigar”:

  - P(irrigar) = 40 / 50 = 0,8 (80%)

  - P(não irrigar) = 10 / 50 = 0,2 (20%)

A classe escolhida será aquela com maior probabilidade.

5.4 Interpretação da Precisão (Accuracy)

A probabilidade associada à decisão escolhida é convertida em porcentagem e armazenada como um indicador de confiança da decisão.

Por exemplo:

- Entrada: [30°C, 60%, 35%]

- Saída do modelo: irrigar

- Probabilidade: 87%

Isso indica que, com base nos padrões aprendidos durante o treinamento, o modelo possui 87% de confiança de que a decisão de irrigar é a mais adequada para aquele cenário.

5.5 Processo de Inferência

Durante a execução do sistema, o fluxo de decisão ocorre da seguinte forma:

- O ESP32 envia os dados dos sensores

- A API organiza os dados em um vetor de entrada

- O modelo executa:

  - Classificação (predict)

  - Cálculo de probabilidades (predict_proba)

- A decisão final e sua confiança são retornadas ao ESP32

- Os dados são armazenados no banco para rastreabilidade

5.6 Considerações sobre o Modelo

O uso do Random Forest permite capturar relações não lineares entre as variáveis ambientais, o que é importante em sistemas agrícolas, onde fatores como temperatura e umidade interagem de forma complexa.

Além disso, o modelo pode ser facilmente re-treinado com dados reais coletados ao longo do tempo, permitindo que o sistema evolua e se torne mais preciso conforme o uso.

6. Execução da Irrigação

Após receber a decisão da API, o ESP32 executa a lógica de irrigação:

6.1 Caso: Irrigar

- O relé é acionado (bomba ligada)

- A irrigação ocorre por 3 segundos

- O sistema registra a execução no banco de dados

- O intervalo de nova leitura é reduzido para 1 minuto

Esse comportamento cria um ciclo de irrigação contínua até que o solo atinja níveis adequados de umidade.

6.2 Caso: Não Irrigar

- O relé permanece desligado

- Nenhuma ação física é realizada

- O sistema aguarda 1 hora para nova leitura

7. Lógica de Funcionamento em Tempo Real

O sistema opera de forma cíclica e adaptativa:

- Ao iniciar, o ESP32 conecta ao Wi-Fi

- Realiza a primeira leitura imediatamente

- Envia os dados à API

- Recebe a decisão de irrigação

- Executa a ação correspondente

- Ajusta o intervalo de leitura conforme o estado:

  - 1 minuto (se irrigando)

  - 1 hora (se não irrigando)

Esse comportamento otimiza o consumo de energia e evita irrigação desnecessária.

8. Interface com o Usuário

O sistema possui um display LCD 16x2 que exibe em tempo real:

- Temperatura

- Umidade do ar

- Umidade do solo

- Estado da irrigação (ON/OFF)

Além disso, mensagens temporárias informam:

- Conexão com Wi-Fi

- Envio de dados à API

- Execução da irrigação

9. Considerações Finais

O projeto demonstra a integração eficiente entre hardware, software e inteligência artificial para automação agrícola em pequena escala. A utilização de uma API centralizada e banco de dados estruturado permite escalabilidade e monitoramento remoto.

A inclusão de uma regra crítica de segurança garante robustez ao sistema, evitando falhas críticas decorrentes de decisões incorretas da IA.

Este sistema pode ser expandido futuramente com dashboards web, notificações em tempo real e integração com serviços em nuvem.